Lista de Exercícios de Planejamento e Controle da Produção

Capítulo 1 - Visão Geral dos Sistemas de Produção

- - Questões para discussão

1 - Segundo seu ponto de vista, comente quais os principais problemas gerados pelo excesso de protecionismo alfandegário à eficiência produtiva das empresas?

Havendo altas barreiras alfandegárias, limita a concorrência, fazendo com que as empresas administrem os preços em função dos lucros desejados. As principais conseqüências desse tipo de política à eficiência produtiva das empresas são: a baixa qualidade de produtos, limite de desenvolvimento de novos produtos e tecnologias, falta de flexibilidade da produção, mão-de-obra vista como uma ferramenta e altos custos de produção.

2 - Escolha um sistema produtivo de bens e outro de serviços. Descreva suas funções de produção, marketing e finanças.

- Sistema produtivo de bens: Malharia

Função Produção

| Insumos | Conversão | Saídas |
| --- | --- | --- |
| Matérias-primas (malhas e aviamentos em geral) Mão-de-obra (costureiras) Equipamentos (máquinas de corte, costura e outros) Instalações | Corte Costura Inspeção Armazenagem Expedição | Roupas |

A função Produção transforma insumos em roupas através dos processos de conversão listados.

Função Marketing

É responsável pela venda e divulgação do produto, tomando decisões sobre estratégias de publicidade e estimativas de preços para o mesmo. Também é encarregada de contatar o cliente e perceber as mudanças ocorridas no mercado, visando fornecer à Produção, a médio e curto prazo, informações sobre a demanda do produto, permitindo o planejamento e programação da produção, bem como, a longo prazo, buscar informações sobre futuras necessidades dos clientes, visando o projeto de novos produtos.

Função Finanças

Deve administrar os recursos financeiros e alocá-los onde forem necessários, deve providenciar a orçamentação e acompanhamento de receitas e despesas, a provisão de fundos para atender a este orçamento, e a análise econômica dos investimentos produtivos. Periodicamente, junto com as funções Produção e Marketing, deve preparar um orçamento de longo prazo, considerando a necessidade de recursos para operacionalizar a capacidade produtiva projetada, além da provisão destes através de fontes de financiamento.

- Sistema produtivo de serviços: Transporte urbano

Função Produção

| Insumos | Conversão | Saídas |
| --- | --- | --- |
| Ônibus Mão-de-obra (motoristas e cobradores) Combustível | Transporte de pessoas | Transporte de pessoas |

A função Produção transforma insumos em transporte de pessoas através dos processo de conversão listado.

Função Marketing

É responsável divulgação do serviço, tomando decisões sobre estratégias de publicidade e estimativas de preços para o mesmo. Também é encarregada de contatar o cliente e perceber as mudanças ocorridas no mercado, visando fornecer à Produção, a médio e curto prazo, informações sobre a demanda do serviço, permitindo o planejamento e programação da produção, bem como, a longo prazo, buscar informações sobre futuras necessidades dos clientes, visando o projeto de novos serviços.

Função Finanças

Deve administrar os recursos financeiros e alocá-los onde forem necessários, deve providenciar a orçamentação e acompanhamento de receitas e despesas, a provisão de fundos para atender a este orçamento, e a análise econômica dos investimentos produtivos. Periodicamente, junto com as funções Produção e Marketing, deve preparar um orçamento de longo prazo, considerando a necessidade de recursos para operacionalizar a capacidade produtiva projetada, além da provisão destes através de fontes de financiamento.

3 - Discuta o crescimento excessivo das funções de apoio aos sistemas produtivos, e sua relação com a burocratização e morosidade de resposta aos problemas.

Com o crescimento excessivo da funções de apoio, fica mais difícil o compartilhamento de informações na tomada de decisões, comprometendo a eficiência do sistema, além de criar uma burocratização pela subdivisão de tarefas. Por exemplo, havendo uma divisão responsável pela manutenção das máquinas, se ocorre um problema simples com uma máquina, quem fica responsável pelo seu conserto? O operador ou ele tem que esperar o pessoal da manutenção resolver o problema? Cria um conflito retardando a resposta ao problema.

4 - Apresente três sistemas de produção, definindo quais são seus horizontes de planejamento de longo, médio e curto prazo.

- Fábrica de eletrodomésticos

Planejamento de longo prazo: aumento da capacidade produtiva.

Planejamento de médio prazo: quanto produzir em cada período levando em conta a demanda prevista e confirmada..

Planejamento de curto prazo: o que e quanto produzir, comprar ou montar de cada item e seqüenciar as ordens.

- Hospital

Planejamento de longo prazo: aumento do número de leitos.

Planejamento de médio prazo: quantidade de cirurgias em cada período levando em conta a demanda prevista e confirmada.

Planejamento de curto prazo: quantas consultas, cirurgias serão realizadas e seqüenciamento do atendimento aos clientes.

- Transportadora de valores

Planejamento de longo prazo: aumento do número de veículos.

Planejamento de médio prazo: quanto transportar em cada período levando em conta a demanda prevista e confirmada.

Planejamento de curto prazo: quanto transportar e seqüenciamento dos pedidos de transporte.

5 - Qual a relação entre o plano de produção, o plano mestre de produção e o programa de produção?

No plano de produção são definidas estratégias de longo prazo da empresa segundo as estimativas de vendas e a disponibilidade de recursos financeiros e produtivos, sendo pouco detalhado e dividido em famílias de produtos. No plano mestre de produção, definido a médio prazo, são assumidos compromissos de fabricação e montagem de bens e serviços segundo estabelecido no plano de produção e com base nas previsões de vendas de médio prazo ou nos pedidos em carteira já confirmados, envolvendo ao invés de famílias de produtos, itens dessas famílias. No programa de produção estabelece-se a curto prazo quanto e quando comprar, fabricar ou montar de cada item necessário à composição dos produtos finas. Para isso são dimensionadas e emitidas Ordens de Compra, de Fabricação e de Montagem dos produtos definidos no Plano Mestre de Produção. Em função da disponibilidade dos recursos produtivos, a Programação da Produção se encarrega de fazer o seqüenciamento da ordens emitidas, de forma a otimizar a utilização dos recursos.

6 - Descreva um sistema de produção de bens e outro de serviços que caracterizem um:

- - Processo contínuo;

Sistema de produção de bens: petróleo e derivados

Sistema de produção de serviços: serviços de aquecimento e ar condicionado

6.2 - Processo repetitivo em massa;

Sistema de produção de bens: automóveis

Sistema de produção de serviços: transporte aéreo

6.3 - Processo repetitivo em lotes;

Sistema de produção de bens: fabricação de produtos têxteis em pequena escala

Sistema de produção de serviços: restaurantes

6.4 - Processo por projeto.

Sistema de produção de bens: navios

Sistema de produção de serviços: escritórios de advocacia

7 - Exemplifique as principais diferenças entre a produção de bens e a prestação de serviços.

- Orientação do produto: Os serviços são intangíveis, ou seja, são experiências vivenciadas pelos clientes, enquanto os bens são tangíveis, ou seja, são coisas que podem ser possuídas pelos clientes.

- Contato com cliente: Os serviços envolvem um maior contato do cliente, enquanto a manufatura de bens separa claramente a produção do consumo.

- Uniformidade dos fatores produtivos: Os serviços estão sujeitos a uma maior variabilidade de entrada do que a manufatura, onde as matérias-primas e peças componentes são padronizadas.

- Avaliação do sistema: Em decorrência dos itens anteriores, na prestação de serviços é mais complexo avaliar o desempenho do sistema, pois as entradas, o processamento e as saídas são variáveis, enquanto na manufatura de bens estes fatores podem ser predeterminados e avaliados, com base nos padrões, uma vez concluída a operação.

8 - Comente os principais fatores que tornam mais complexos os sistemas de planejamento e controle da produção.

Os fatores que tornam mais complexos os sistemas de planejamento e controle da produção são as diversas formas de classificação dos sistemas produtivos, o grau de padronização dos produtos, o tipo de operações necessárias e a natureza dos produtos.

Planejar e controlar as atividades de uma empresa que produz produtos padronizados para estoque é bastante diferente de planejar e controlar produtos sob encomenda. No primeiro caso, pode-se iniciar a produção em cima de uma previsão de vendas e ir equilibrando-se as vendas realizadas com o nível de estoque, enquanto que no processo sob encomenda o PCP espera a manifestação dos clientes para agir. Além disto, os produtos padronizados por se repetirem são mais passíveis de controle e acompanhamento, podendo o PCP prever e acompanhar seus desempenhos de forma mais eficiente do que para aqueles produtos que serão produzidos apenas uma vez.

O tipo de processo também define a complexidade dos sistema de planejamento e controle da produção: os processos contínuos e os processos intermitentes em massa são mais fáceis de serem administrados do que os processos repetitivos em lote e sob encomenda, pois a variedade de produtos é pequena e o fluxo produtivo uniforme.

O fato de um produto ser um bem ou um serviço também influi na complexidade do sistema de planejamento e controle da produção. Bens são tangíveis, em grande parte fabricados por máquinas que recebem matérias-primas e as transformam em produtos, dentro de padrões previsíveis, em conseqüência o seu planejamento e controle é mais consistente. Já a produção de serviços envolve a participação das pessoas, por natureza mais difíceis de serem padronizadas.

Capítulo 2 - Planejamento Estratégico da Produção

2.9 - Questões para discussão

1 - Quais os três níveis hierárquicos do planejamento estratégico e como eles estão inter-relacionados?

Nível corporativo, nível da unidade de negócios e o nível funcional. O nível corporativo define estratégias globais, estratégia corporativa, indicando as áreas de negócios nas quais a empresa irá participar, e a organização e distribuição dos recursos para cada uma destas áreas ao longo do tempo, com decisões centralizadas. O nível da unidade de negócios é uma subdivisão do nível corporativo, no caso da empresa atuar com unidades de negócio semi-autônomas. Cada unidade de negócio teria uma estratégia, estratégia competitiva, definindo como o seu negócio compete no mercado, o desempenho esperado e as estratégias que as áreas operacionais deverão ter para sustentar tal posição. No nível funcional, definindo a estratégia funcional, estão associadas as políticas de operação das diversas áreas funcionais da empresa, consolidando as estratégias corporativa e competitiva..

2 - Se você estivesse fazendo o planejamento estratégico de uma empresa no ramo da construção civil, como definiria sua missão corporativa? E se a empresa fosse de serviços de segurança industrial?

Missão de uma empresa no ramo de construção civil:

“Procurar, com o auxílio de tecnologias cada vez mais avançadas, a melhoria contínua dos produtos e serviços realizados, buscando a satisfação dos clientes e colaboradores.”

Missão de uma empresa de serviços de segurança industrial:

“Buscar o constante aperfeiçoamento de recursos humanos com o auxílio de tecnologias a fim de proporcionar segurança a todos os envolvidos.”

3 - Quais as três estratégias competitivas básicas? Cite um exemplo ilustrativo de cada uma.

Liderança de custos: produção na região nordeste (mão-de-obra barata).

Diferenciação: Banco que só trabalha com milionários.

Focalização: venda de livros relacionados somente com a Engenharia de Produção.

4 - Que critérios estratégicos qualificadores uma companhia de aviação deve buscar? Quais seriam seus os critérios ganhadores de clientes? E para uma fabricante de produtos têxteis padrões, como camisetas brancas de malha?

Uma companhia de aviação deve buscar os seguintes critérios qualificadores: certificados de qualidade, desempenho de entrega, flexibilidade e não agressão ao meio ambiente. Seus critérios ganhadores de clientes seriam: o custo e o desempenho de entrega. Já um fabricante de produtos têxteis, deve buscar os critérios qualificadores como certificados de qualidade, flexibilidade, não agressão ao meio ambiente e a inovatividade. Seus critérios ganhadores de clientes seriam o custo e o desempenho na entrega.

5 - Explique como os cinco princípios básicos da filosofia JIT/TQC contribuem para conciliar o atendimento dos critérios competitivos simultaneamente?

- Satisfazer as necessidades dos clientes: atende os critérios de qualidade, custo, flexibilidade e desempenho de entrega;

- Eliminar desperdícios: atende o critério de custo;

- Melhorar continuamente: atende os critérios de qualidade e desempenho de entrega;

- Envolver totalmente as pessoas: atende o critério de inovatividade;

- Organização e visibilidade: atende os critérios de não agressão ao meio ambiente e qualidade.

6 - Desenvolver um plano de produção de uma família de produtos, para o próximo ano com períodos trimestrais, a partir da análise de três alternativas distintas e escolha da melhor:

Os dados de estoques, previsão de demanda e custos estão apresentados na tabela 2.11 abaixo.

| Período | 1 trimestre | 2 trimestre | 3 trimestre | 4 trimestre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Demanda | 500 | 400 | 300 | 500 |
| Estoque inicial = 50 unidades |  |  |  |  |
| Custos produtivos: |  |  |  |  |
|  | Turno normal = $5 por unidade |  |  |  |
|  | Turno extra = $7,5 por unidade |  |  |  |
|  | Subcontratação = $10 por unidade |  |  |  |
| Custos de estocagem = $5 por unidade por trimestre sobre o estoque médio |  |  |  |  |
| Custos de atraso na entrega = $10 por unidade por trimestre |  |  |  |  |

Tabela 2.11 - Dados de exercício 6

- Produção constante em turno normal com manutenção de um estoque médio de 50 unidades por trimestre. É permitido postergar entregas.

| Período | 1 trim. | 2 trim. | 3 trim. | 4 trim. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Demanda | 500 | 400 | 300 | 500 | 1700 |
| Produção: |  |  |  |  |  |
| Normal | 400 | 400 | 400 | 400 | 1600 |
| T. extra |  |  |  |  |  |
| Sub. Cont. |  |  |  |  |  |
| Prod - Dem | (100) | 0 | 100 | (100) | (100) |
| Estoques: |  |  |  |  |  |
| Inicial | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| Final | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| Médio | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
| Atrasos | 100 | 100 | 0 | 100 | 300 |
| Custos $ |  |  |  |  |  |
| Produção: |  |  |  |  |  |
| Normal | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 8000 |
| T. extra |  |  |  |  |  |
| Sub. Cont. |  |  |  |  |  |
| Estoques | 250 | 250 | 250 | 250 | 1000 |
| Atrasos | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 3000 |
| Total $ | 3250 | 3250 | 2250 | 3250 | 12000 |

- Produção constante em turno normal, podendo-se usar turno extra, com manutenção de um estoque médio de 50 unidades por trimestre. É permitido postergar entregas.

| Período | 1 trim. | 2 trim. | 3 trim. | 4 trim. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Demanda | 500 | 400 | 300 | 500 | 1700 |
| Produção: |  |  |  |  |  |
| Normal | 400 | 400 | 400 | 400 | 1600 |
| T. extra | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Sub. Cont. |  |  |  |  |  |
| Prod - Dem | (100) | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Estoques: |  |  |  |  |  |
| Inicial | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| Final | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| Médio | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
| Atrasos | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 |
| Custos $ |  |  |  |  |  |
| Produção: |  |  |  |  |  |
| Normal | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 8000 |
| T. extra | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
| Sub. Cont. |  |  |  |  |  |
| Estoques | 250 | 250 | 250 | 250 | 1000 |
| Atrasos | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 2000 |
| Total $ | 3250 | 3250 | 2250 | 3000 | 11750 |

- Produção constante em turno normal, podendo-se usar turno extra e subcontratações. Não há necessidade de manter estoque médio de 50 unidades, porém deve-se terminar com estoque de 100 unidades no quarto trimestre. Não admite-se entregas atrasadas.

| Período | 1 trim. | 2 trim. | 3 trim. | 4 trim. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Demanda | 500 | 400 | 300 | 500 | 1700 |
| Produção: |  |  |  |  |  |
| Normal | 400 | 400 | 400 | 400 | 1600 |
| T. extra | 100 | 0 | 0 | 50 | 150 |
| Sub. Cont. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Prod - Dem | 0 | 0 | 100 | (50) | 50 |
| Estoques: |  |  |  |  |  |
| Inicial | 50 | 50 | 50 | 150 |  |
| Final | 50 | 50 | 150 | 100 |  |
| Médio | 50 | 50 | 100 | 125 | 325 |
| Atrasos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Custos $ |  |  |  |  |  |
| Produção: |  |  |  |  |  |
| Normal | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 8000 |
| T. extra | 750 | 0 | 0 | 375 | 1125 |
| Sub. Cont. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estoques | 250 | 250 | 500 | 625 | 1625 |
| Atrasos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total $ | 3000 | 2250 | 2500 | 3000 | 10750 |

A terceira alternativa é a melhor por não apresentar atrasos na entrega e ser de menor custo.

7 - Admitindo que a família de produtos do exercício anterior passa por quatro departamentos, consumindo 0,3 horas por unidade no departamento 1, 0,2 horas por unidade no departamento 2, 0,6 horas por unidade no departamento 3 e 0,4 horas no departamento 4, determine a capacidade de produção necessária para o atendimento de cada uma das três alternativas de plano de produção desenvolvidas no exercício anterior.

|  | Departamento 1 | Departamento 2 | Departamento 3 | Departamento 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Família | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,4 |

Padrões de consumo (h/unid.)

1a alternativa

|  | 1 trim. | 2 trim. |  | 3 trim. |  | 4 trim. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Família | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |

Plano de produção da 1a alternativa

|  | 1 trim. | 2 trim. | 3 trim. | 4 trim. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Departamento 1 | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 |
| Departamento 2 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 |
| Departamento 3 | 240 | 240 | 240 | 240 | 960 |
| Departamento 4 | 160 | 160 | 160 | 160 | 640 |
| Total | 600 | 600 | 600 | 600 | 2400 |

Total das cargas de trabalho em horas

2a alternativa

|  | 1 trim. | 2 trim. |  | 3 trim. |  | 4 trim. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Família | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 500 |

Plano de produção da 2a alternativa

|  | 1 trim. | 2 trim. | 3 trim. | 4 trim. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Departamento 1 | 120 | 120 | 120 | 150 | 510 |
| Departamento 2 | 80 | 80 | 80 | 100 | 340 |
| Departamento 3 | 240 | 240 | 240 | 300 | 1020 |
| Departamento 4 | 160 | 160 | 160 | 200 | 680 |
| Total | 600 | 600 | 600 | 750 | 2550 |

Total das cargas de trabalho em horas

3a alternativa

|  | 1 trim. | 2 trim. |  | 3 trim. |  | 4 trim. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Família | 500 |  | 400 |  | 400 |  | 450 |

Plano de produção da 3a alternativa

|  | 1 trim. | 2 trim. | 3 trim. | 4 trim. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Departamento 1 | 150 | 120 | 120 | 135 | 525 |
| Departamento 2 | 100 | 80 | 80 | 90 | 350 |
| Departamento 3 | 300 | 240 | 240 | 270 | 1050 |
| Departamento 4 | 200 | 160 | 160 | 180 | 700 |
| Total | 750 | 600 | 600 | 675 | 2625 |

Total das cargas de trabalho em horas

Capítulo 3 - Previsão da Demanda

3.8 - Questões para discussão

1 - Que razões obrigam o PCP a entender sobre o modelo de previsão da demanda?

A previsão de demanda é a principal informação empregada pelo PCP na elaboração de suas atividades, e afeta de forma direta o desempenho esperado de suas funções de planejamento e controle do sistema produtivo. É essencial o entendimento de como estes dados foram obtidos, em que bases as técnicas de previsões empregadas estão assentadas, e quais suas limitações, facilitando a comunicação entre PCP e Marketing. Além disto, em empresas de pequeno e médio porte, não há uma grande especialização das atividades, sendo o pessoal do PCP responsável pela elaboração de previsões.

2 - Como as empresas estão eliminando as incertezas associadas à previsão da demanda?

Buscando um relacionamento mais eficiente dentro de sua cadeia produtiva, ou seja, a formação de parcerias estratégicas com clientes e fornecedores.

3 - Descreva as etapas de um modelo de previsão da demanda.

Inicialmente define-se o objetivo do modelo, ou seja, a razão pela qual necessitamos as previsões. Que produto, ou famílias de produtos, será previsto, com que grau de acuracidade e detalhe a previsão trabalhará, e que recursos estarão disponíveis para esta previsão. O passo seguinte  consiste em coletar e analisar dados históricos do produto, a fim de identificar e desenvolver a técnica de previsão que melhor se adapte. Em seguida, define-se a técnica de previsão mais apropriada, que podem ser qualitativas ou quantitativas, cada uma tendo o seu campo de ação e aplicabilidade. Para a definição da técnica deve-se ponderar fatores como custo e acuracidade. A partir da técnica definida e dos dados passados, obtém-se os parâmetros necessários para obtenção das projeções futuras. À medida que, as previsões forem sendo alcançadas pela demanda real, deve-se monitorar a extensão do erro entre a demanda prevista e real, para verificar se a técnica e o parâmetros utilizados ainda são válidos.

4 - Quais as características que diferenciam as previsões qualitativas das quantitativas? Onde cada uma é empregada?

As técnicas de previsão qualitativas privilegiam principalmente dados subjetivos, os quais são difíceis de representar numericamente. Já as técnicas quantitativas envolvem a análise numérica dos dados passados, isentando-se de opiniões pessoais ou palpites. As técnicas qualitativas são empregadas quando não se dispõem de tempo para coletar e analisar os dados da demanda passada. Ou então, na introdução de um produto novo, onde não existam dados passados em que se possa apoiar. Ou ainda, quando o panorama econômico e político for muito instável, fazendo com que os dados passados fiquem rapidamente obsoletos e não se disponha de informações atualizadas. As técnicas qualitativas são empregadas em conjunto com as técnicas quantitativas quando tratar-se de questões estratégicas para a empresa, pois não seria conveniente decidir os rumos da empresa apenas em cima de dados provenientes de um modelo matemático.

5 - Uma curva temporal de previsão pode conter tendência, sazonalidade, variações irregulares e variações randômicas. Defina cada um destes fatores.

Tendência: consiste num movimento gradual de longo prazo, direcionando os dados.

Sazonalidade: refere-se à variações cíclicas de curto prazo, relacionadas ao fator tempo, como a influência de alterações climáticas ou férias escolares.

Variações irregulares: são alterações na demanda passada resultantes de fatores excepcionais, como greves ou catástrofes climáticas, que não podem ser previstos e, portanto, incluídos no modelo.

Variações randômicas: variações aleatórias que serão tratadas pela média.

6 - Como o valor do coeficiente de ponderação ( ) afeta a velocidade de resposta da média exponencial móvel?

O coeficiente de ponderação ( ) é fixado pelo analista dentro de uma faixa que varia de 0 a 1.

Quanto maior o seu valor, mais rapidamente o modelo de previsão reagirá a uma variação real da demanda. Se o valor de for muito grande, as previsões ficarão sujeitas as variações aleatórias da demanda. Se, ao contrário, o valor de  for muito pequeno, as previsões poderão ficar defasadas da demanda real.

7 - Como proceder com o modelo de previsão da demanda baseado em correlações quando existe defasagem de períodos entre as variáveis dependente e independente?

Em alguns casos, as variações na variável de previsão antecedem as variações na demanda a ser prevista, permitindo que a previsão da demanda seja feita com base nos dados reais da variável de previsão. Em outros casos, as variações na variável de previsão são retardadas em relação às variações na demanda a ser prevista, o que gera a necessidade de se prever inicialmente o valor da variável de previsão, para só então, empregar este valor na previsão da demanda.

8 - Quais as razões que podem levar uma previsão à exceder os limites de controle estabelecidos?

- A técnica de previsão pode estar sendo usada incorretamente, ou sendo mal interpretada;

- A técnica de previsão perdeu a validade devido à mudança em uma variável importante, ou devido ao aparecimento de uma nova variável;

- Variações irregulares na demanda podem ter acontecido em função de greves, formação de estoques temporários, catástrofes naturais, etc.

- Ações estratégicas da concorrência, afetando a demanda;

- Variações aleatórias inerentes aos dados da demanda.

9 - Admitindo que a demanda de um produto nos últimos 9 meses teve o seguinte comportamento:

| Período | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Demanda | 30 | 27 | 35 | 40 | 33 | 29 | 41 | 38 | 35 |

- Prever a demanda para o 100 mês empregando a média móvel com 4 períodos e a média exponencial móvel com  = 0,20;

Média móvel

Mm4 = 29+41+38+354 = 35,75

Média exponencial móvel

|  |  | a = 0,20 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Período | Demanda | Previsão | Erro |
| 1 | 30 | - | - |
| 2 | 27 | 30,00 | -3,00 |
| 3 | 35 | 29,40 | 5,60 |
| 4 | 40 | 30,52 | 9,48 |
| 5 | 33 | 32,42 | 0,58 |
| 6 | 29 | 32,54 | -3,54 |
| 7 | 41 | 31,83 | 9,17 |
| 8 | 38 | 33,66 | 4,34 |
| 9 | 35 | 34,53 | 0,47 |
| 10 |  | 34,62 |  |

- Admitindo que a demanda do 100 mês foi de 40 unidades, fazer a previsão para o 110.mês com as duas técnicas.

Média móvel

Mm4 = 41+38+35+404 = 38,50

Média exponencial móvel

|  |  | a = 0,20 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Período | Demanda | Previsão | Erro |
| 10 | 40 | 34,62 | 5,38 |
| 11 |  | 35,70 |  |

- Verificar qual das duas técnicas de previsão gera o menor erro acumulado.

Média móvel

| Período | Demanda | Previsão | Erro |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 33 | 33,00 | 0 |
| 6 | 29 | 33,75 | -4,75 |
| 7 | 41 | 34,25 | 6,75 |
| 8 | 38 | 35,75 | 2,25 |
| 9 | 35 | 35,25 | -0,25 |
| 10 | 40 | 35,75 | 4,25 |

å erro acumulado = 8,25

Média exponencial móvel

|  |  | a = 0,20 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Período | Demanda | Previsão | Erro |
| 5 | 33 | 32,42 | 0,58 |
| 6 | 29 | 32,54 | -3,54 |
| 7 | 41 | 31,83 | 9,17 |
| 8 | 38 | 33,66 | 4,34 |
| 9 | 35 | 34,53 | 0,47 |
| 10 | 40 | 34,62 | 5,38 |

å erro acumulado = 16,4

A técnica de média móvel gera o menor erro acumulado.

10 - Os dados históricos da demanda dos últimos 10 anos de um produto foram os seguinte:

| Ano | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Demanda | 250 | 230 | 270 | 285 | 290 | 287 | 310 | 325 | 320 | 340 |

- Identificar de forma gráfica a existência de tendência na série histórica da demanda;

| Ano (X) | Demanda (Y) | åX | åX2 | XY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | 250 | 87 | 7569 | 21750 |
| 88 | 230 | 175 | 15313 | 20240 |
| 89 | 270 | 264 | 23234 | 24030 |
| 90 | 285 | 354 | 31334 | 25650 |
| 91 | 290 | 445 | 39615 | 26390 |
| 92 | 287 | 537 | 48079 | 26404 |
| 93 | 310 | 630 | 56728 | 28830 |
| 94 | 325 | 724 | 65564 | 30550 |
| 95 | 320 | 819 | 74589 | 30400 |
| 96 | 340 | 915 | 83805 | 32640 |
| å | 2907 |  |  | 266884 |

b=n(XY)−(X)(Y)n(X2)−(X)2= 10.266884−915.290710.83805−(915)2= 10,83

a=Y−b(X)n=2907−10,83.91510= -700,24

Y = -700,24 + 10,83X

- Fazer a previsão da demanda para o ano de 97 considerando o ajustamento exponencial para a tendência. Empregar  = 0,1 e  = 0,2, considerando os quatro primeiros anos para a estimativa inicial da tendência, e a previsão do quinto ano como sendo a demanda do quarto ano mais a tendência estimada inicial.

| Ano t | Demanda D | Mt = Pt + a1 (Dt - Pt) | Tt = Tt-1 + a2((Pt - Pt-1) - Tt-1) | Pt+1 = Mt + Tt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | 250 |  |  |  |
| 88 | 230 | Estimativa inicial da tendência = (285-250)/3 = 11,7 |  |  |
| 89 | 270 | Estimativa inicial da demanda = 285 + 11,7 = 296,7 |  |  |
| 90 | 285 |  |  | 296,7=285+11,7 |
| 91 | 290 | 296,0=296,7+0,1(290-296,7) | 11,7=11,7+0,2((296,7-285)-11,7) | 307,7=296,0+11,7 |
| 92 | 287 | 305,6=307,7+0,1(287-307,7) | 11,6=11,7+0,2((307,7-296,7)-11,7) | 317,2=305,6+11,6 |
| 93 | 310 | 316,5=317,2+0,1(310-317,2) | 11,2=11,6+0,2((317,2-307,7)-11,6) | 327,7=316,5+11,2 |
| 94 | 325 | 327,4=327,7+0,1(325-327,7) | 11,1=11,2+0,2((327,7-317,2)-11,2) | 338,5=327,4+11,1 |
| 95 | 320 | 336,6=338,5+0,1(320-338,5) | 11,0=11,1+0,2((338,5-327,7)-11,1) | 347,6=336,6+11,0 |
| 96 | 340 | 346,8=347,6+0,1(340-347,6) | 10,6=11,0+0,2((347,6-338,5)-11,0) | 357,4=346,8+10,6 |

- Montar um gráfico de controle com 4 MAD de limites superior e inferior, e verificar se os parâmetros empregados são adequados.

| Ano | Demanda D | Dprevista | Erro |
| --- | --- | --- | --- |
| 87 | 250 | - | - |
| 88 | 230 | - | - |
| 89 | 270 | - | - |
| 90 | 285 | - | - |
| 91 | 290 | 296,7 | -6,7 |
| 92 | 287 | 307,7 | -20,7 |
| 93 | 310 | 317,2 | -7,2 |
| 94 | 325 | 327,7 | -2,7 |
| 95 | 320 | 338,5 | -18,5 |
| 96 | 340 | 347,6 | -7,6 |
|  |  | åErro = -63,4 |  |
|  |  | MAD = -63,4/6 = -10,6 |  |

- 4MAD = -42,4 > -63,4 ® o modelo está dentro da faixa aceitável de erro.

Gráfico de controle para o erro de previsão do item b

11 - A demanda trimestral de determinado produto apresenta sazonalidade e tendência. Para o 10 trimestre o índice de sazonalidade é de 1,3 , para o 20 é de 1,0 , para o 30 é de 0,8 , e para o 40 é de 0,9. Nos últimos dois anos a demanda deste produto apresentou os seguintes dados:

| Trimestre | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Demanda | 65 | 58 | 50 | 60 | 85 | 75 | 62 | 74 |

- Retirar a sazonalidade dos dados e gerar uma equação linear para previsão da tendência da demanda;

I1 = 1,3       I2 = 1,0       I3 = 0,8       I4 = 0,9

Retira-se a sazonalidade dos dados dividindo-os pelos respectivos índices de sazonalidade. Assim, tem-se a seguinte tabela:

| Trimestre | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Demanda | 50 | 58 | 62,5 | 66,7 | 65,4 | 75 | 77,5 | 82,2 |

| Trimestre (X) | Demanda (Y) | åX | åX2 | XY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50,0 | 1 | 1 | 50,0 |
| 2 | 58,0 | 3 | 5 | 116,0 |
| 3 | 62,5 | 6 | 14 | 187,5 |
| 4 | 66,7 | 10 | 30 | 266,8 |
| 5 | 65,4 | 15 | 55 | 327,0 |
| 6 | 75,0 | 21 | 91 | 450,0 |
| 7 | 77,5 | 28 | 140 | 542,5 |
| 8 | 82,2 | 36 | 204 | 657,6 |
| å | 537,3 |  |  | 2597,4 |

b=n(XY)−(X)(Y)n(X2)−(X)2= 8.2597,4−36.537,38.204−(36)2= 4,28

a=Y−b(X)n=537,3−4,28.368= 47,90

Y = 47,90 + 4,28X

- Prever a demanda para os trimestres do próximo ano.

D1 trim. = (47,90 + 4,28.9).1,3 = 112,3

D2 trim. = (47,90 + 4,28.10).1,0 = 90,7

D3 trim. = (47,90 + 4,28.11).0,8 = 75,9

D4 trim. = (47,90 + 4,28.12).0,9 = 89,3

12 - A demanda por cimento está correlacionada com o nível de atividade da construção civil em determinada região. Dados dos últimos sete anos mostram os seguintes desempenhos:

| Ano | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Demanda por cimento (m3) | 735 | 600 | 770 | 670 | 690 | 780 | 640 |
| Taxa de construção (m2) | 100 | 80 | 105 | 92 | 95 | 107 | 87 |

- Verificar através do cálculo do coeficiente de correlação se esta relação é forte;

| Taxa de construção (X) | Demanda (Y) | XY | X2 | Y2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 735 | 73500 | 10000 | 540225 |
| 80 | 600 | 48000 | 6400 | 360000 |
| 105 | 770 | 80850 | 11025 | 592900 |
| 92 | 670 | 61640 | 8464 | 448900 |
| 95 | 690 | 65550 | 9025 | 476100 |
| 107 | 780 | 83460 | 11449 | 608400 |
| 87 | 640 | 55680 | 7569 | 409600 |
| åX = 666 | åY = 4885 | åXY = 468680 | åX2 = 63932 | åY2 = 3436125 |

r=n(XY)−(X).(Y)n(X2)−(X)2.n(Y2)−(Y)2

r=7.468680−666.48857.63932−(666).7.3436125−(4885)2 = +0,997 ® A relação é forte.

- Caso a previsão do nível de atividade da construção civil para o próximo ano seja de 90 m2, qual a demanda esperada por cimento?

b=n(XY)−(X)(Y)n(X2)−(X)2= 7.468680−666.48857.63932−(666)2= 6,89

a=Y−b(X)n=4885−6,89.6667= 42,32

Y = 42,32 + 6,89X

Dem(Y) = 42,32 + 6,89.90

= 663,42

- Verificar se o modelo de previsão gera erros aceitáveis.

| Taxa de construção | Demanda D | Dprevista | Erro |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 735 | 731,32 | 3,68 |
| 80 | 600 | 593,52 | 6,48 |
| 105 | 770 | 765,77 | 4,23 |
| 92 | 670 | 676,20 | -6,20 |
| 95 | 690 | 696,87 | -6,87 |
| 107 | 780 | 779,55 | 0,45 |
| 87 | 640 | 641,75 | -1,75 |
|  |  | åErro = 0,02 |  |
|  |  | MAD = 29,66/7 = 4,24 |  |

4MAD = 16,96 > 0,02 ® o modelo está dentro da faixa aceitável de erro.

Capítulo 4 - Planejamento Mestre da Produção

4.5 - Questões para discussão

1 - Quais as principais diferenças entre o plano de produção e o plano mestre de produção?

O PMP diferencia-se do plano de produção sob dois aspectos: o nível de agregação dos produtos e a unidade de tempo analisada. Onde o plano de produção estratégico tratava de famílias de produtos, o PMP, já voltado para a operacionalização da produção, tratará de produtos individuais. Da mesma forma, onde o plano de produção empregava meses, trimestres e anos, o PMP empregará uma unidade de planejamento mais curta, normalmente semanas, ou no máximo meses para produtos com ciclos produtivos longos.

2 - Porque é importante ao PCP ouvir as diversas áreas da empresa na elaboração do planejamento mestre da produção?

A fim de fornecer subsídios para a tomada de decisões. Sendo um processo interativo, ao final de sua elaboração o PMP representará os anseios das diversas áreas da empresa quanto ao planejamento de médio prazo. Finanças terá seu planejamento de necessidades de capital, Marketing terá seu plano de vendas com datas prováveis de entregas, Compras poderá negociar seus contratos com os fornecedores, Recursos Humanos terá seu plano de contratação e treinamento de pessoal, e a Produção terá seu PMP para programar suas atividades.

3 - No arquivo do plano mestre de produção qual a diferença entre demanda prevista e demanda confirmada? Quando emprega-se uma e quando emprega-se a outra no cálculo dos estoques disponíveis?

Demanda prevista é o valor previsto segundo alguma técnica de previsão vista anteriormente e demanda confirmada é aquela que já está confirmada em carteira pelo cliente. Emprega-se a maior no cálculo dos estoques disponíveis.

4 - Em que situação não se incluem os produtos acabados no plano mestre de produção?

Se não houver uma quantidade excessiva de produtos acabados que venha a inviabilizar os cálculos, inclui-se todos no planejamento. Agora, se a quantidade de produtos acabados for grande, deve-se controlá-los através de um programa de montagem final, e deixar para planejar via PMP os componentes do nível abaixo.

5 - Que variáveis devem ser incluídas na escolha do horizonte de planejamento de um plano mestre de produção?

O tempo do caminho crítico da produção do lote do item que está se planejando,

6 - Para que o PCP emprega a parte firme do plano mestre de produção? E a parte variável?

Na parte firme o PMP serve de base para a programação da produção e a ocupação do recursos produtivos, direcionando as prioridades. Na parte variável, o PMP serve para o planejamento da capacidade de produção e as negociações com os diversos setores envolvidos na elaboração do plano.

7 - O que são os perfis de carga unitárias dos produtos e quais as suas limitações no cálculo do carregamento dos recursos produtivos?

São padrões de consumo que levam em conta em que período o produto será acionado quando da programação do produto acabado. Os perfis de carga unitários não levam em consideração: o tamanho dos lotes e os estoques disponíveis das partes componentes. Se houver tamanhos de lotes dos componentes diferentes do programado para o produto acabado, no PMP isto não será levado em consideração. Da mesma forma, a disponibilidade de estoques intermediários altos pode alterar a necessidade de carregamento dos recursos, e o emprego dos perfis não considera esta situação.

8 - Completar os dados do programa mestre de produção para o produto apresentado na tabela 4.6 abaixo, segundo duas políticas:

- - Lotes de 100 unidades e estoque mínimo de 10 unidades;

|  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Demanda prevista |  | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 45 | 45 | 40 | 40 |
| Demanda confirmada |  | 35 | 35 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recebimentos Programados |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estoques Projetados | 10 | 75 | 140 | 105 | 70 | 30 | 90 | 40 | 90 | 45 | 100 | 60 | 20 |
| PMP |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |

Tabela 4.6 - Dados do exercício 8.

| Semana | Estoque Inicial | Recebimentos Programados | Demanda | Estoque antes do PMP | PMP | Estoque Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0 | 35 | -25 | 100 | 75 |
| 2 | 75 | 100 | 35 | 140 | 0 | 140 |
| 3 | 140 | 0 | 35 | 105 | 0 | 105 |
| 4 | 105 | 0 | 35 | 70 | 0 | 70 |
| 1 | 70 | 0 | 40 | 30 | 0 | 30 |
| 2 | 30 | 0 | 40 | -10 | 100 | 90 |
| 3 | 90 | 0 | 50 | 40 | 0 | 40 |
| 4 | 40 | 0 | 50 | -10 | 100 | 90 |
| 1 | 90 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 |
| 2 | 45 | 0 | 45 | 0 | 100 | 100 |
| 3 | 100 | 0 | 40 | 60 | 0 | 60 |
| 4 | 60 | 0 | 40 | 20 | 0 | 20 |

- - Lotes variáveis de acordo com a demanda e estoque podendo ir a zero.

|  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Demanda prevista |  | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 45 | 45 | 40 | 40 |
| Demanda confirmada |  | 35 | 35 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recebimentos Programados |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estoques Projetados | 10 | 0 | 65 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PMP |  | 25 |  |  | 5 | 40 | 40 | 50 | 50 | 45 | 45 | 40 | 40 |

Tabela 4.6 - Dados do exercício 8.

| Semana | Estoque Inicial | Recebimentos Programados | Demanda | Estoque antes do PMP | PMP | Estoque Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0 | 35 | -25 | 25 | 0 |
| 2 | 0 | 100 | 35 | 65 | 0 | 65 |
| 3 | 65 | 0 | 35 | 30 | 0 | 30 |
| 4 | 30 | 0 | 35 | -5 | 5 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 40 | -40 | 40 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 40 | -40 | 40 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 50 | -50 | 50 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 50 | -50 | 50 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 45 | -45 | 45 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 45 | -45 | 45 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 40 | -40 | 40 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 40 | -40 | 40 | 0 |

9 - Calcular a disponibilidade de entrega para os próximos dois meses de um produto fabricado sob encomenda, com demandas previstas e confirmadas apresentadas na tabela 4.7, onde pretende-se manter um estoque mínimo de 3 unidades.

|  |  | Janeiro |  |  |  |  | Fevereiro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Demanda prevista |  |  | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 |
| Demanda confirmada |  |  | 14 | 10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Recebimentos Programados |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estoques Projetados | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PMP |  |  | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 |
| Disponibilidade de entrega |  |  | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | 11 | 10 | 10 |

Tabela 4.7 - Dados do problema 9.

| Semana | Estoque Inicial | Recebimentos Programados | Demanda | Estoque antes do PMP | PMP | Estoque Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 0 | 15 | -12 | 15 | 3 |
| 2 | 3 | 0 | 15 | -12 | 15 | 3 |
| 3 | 3 | 0 | 15 | -12 | 15 | 3 |
| 4 | 3 | 0 | 12 | -9 | 12 | 3 |
| 1 | 3 | 0 | 12 | -9 | 12 | 3 |
| 2 | 3 | 0 | 12 | -9 | 12 | 3 |
| 3 | 3 | 0 | 10 | -7 | 10 | 3 |
| 4 | 3 | 0 | 10 | -7 | 10 | 3 |

10 - Admitindo que o perfil de carga do setor de tratamento térmico para o produto planejado no exercício anterior está representado na figura 4.10, calcular a capacidade de produção deste setor para o plano desenvolvido no exercício 9.

|  |  | Janeiro |  |  |  |  | Fevereiro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| PMP |  |  | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 |

Tabela 4.7 - Dados do problema 9.

Figura 4.10 - Perfil de carga unitário do tratamento térmico.

Capítulo 5 - Administração dos Estoques

5.8 - Questões para discussão

1 - Como estão relacionados o Plano de Produção, o Plano Mestre de Produção e a Programação da Produção?

No plano de produção são definidas estratégias de longo prazo da empresa segundo as estimativas de vendas e a disponibilidade de recursos financeiros e produtivos, sendo pouco detalhado e dividido em famílias de produtos. No plano mestre de produção, definido a médio prazo, são assumidos compromissos de fabricação e montagem de bens e serviços segundo estabelecido no plano de produção e com base nas previsões de vendas de médio prazo ou nos pedidos em carteira já confirmados, envolvendo ao invés de famílias de produtos, itens dessas famílias. No programa de produção estabelece-se a curto prazo quanto e quando comprar, fabricar ou montar de cada item necessário à composição dos produtos finas. Para isso são dimensionadas e emitidas Ordens de Compra, de Fabricação e de Montagem dos produtos definidos no Plano Mestre de Produção. Em função da disponibilidade dos recursos produtivos, a Programação da Produção se encarrega de fazer o seqüenciamento da ordens emitidas, de forma a otimizar a utilização dos recursos.

2 - O que se entende por “puxar” e “empurrar” um programa de produção? Qual o efeito disto nas atividades da Programação da Produção?

Puxar a produção significa não produzir até que o cliente (interno ou externo) de seu processo solicite a produção de determinado item. Neste caso, a programação da produção usa as informações do PMP para emitir ordens apenas para o último estágio do processo produtivo, assim como para dimensionar a quantidade de estoques em processo para os demais setores. À medida em que o cliente de um processo necessita de itens, ele recorre aos estoques do fornecedor, acionando diretamente este processo para que os itens consumidos sejam fabricados e reponham os estoques (ótica da filosofia Just-in-Time, normalmente empregando Kanban).

Já empurrar a produção significa elaborar periodicamente, para atender ao PMP, um programa de produção completo, da compra da matéria-prima à montagem do produto acabado, e transmiti-lo aos setores responsáveis através da emissão de ordens de compra, fabricação e montagem. No próximo período de programação, em função dos estoques remanescentes, programam-se novas ordens para atender a um novo PMP (ótica da programação convencional da produção).

3 - Por que as empresas necessitam de estoques? Por que se diz que eles não agregam valor aos produtos?

As empresas necessitam de estoques para:

- garantir a independência entre etapas produtivas;

- permitir uma produção constante;

- possibilitar o uso de lotes econômicos;

- reduzir os leadtimes produtivos;

- como fator de segurança;

- para obter vantagens de preço.

Diz-se que os estoques não agregam valor aos produtos porque estão parados.

4 - Qual a constatação básica da curva de Paretto para os estoques? Demonstrar isto montando uma classificação ABC para os itens da tabela 5.17 abaixo.

| Item | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Demanda Anual | 450 | 230 | 55 | 800 | 3000 | 800 | 500 | 210 | 100 | 700 | 60 |
| Custo Unitário | 20 | 9 | 150 | 2 | 10 | 10 | 5 | 100 | 8 | 2 | 30 |

Tabela 5.17 - Dados do exercício 4.

Ao ordenar-se os itens segundo sua demanda valorizada, nota-se que uma pequena quantidade de itens, chamada de classe A, representa uma grande parcela dos recursos investidos, por isso, deve-se dar uma atenção especial a estes, executando um controle mais rígido. Por outro lado, a grande maioria dos itens, chamada de classe C, têm pouca representatividade nestes recursos, não necessitando um controle acurado, pois o custo do controle não compensa o benefício das economias obtidas.

| Ordem | Item | Demanda Valorizada | % Individual | Demanda Valorizada Acumulada | % Acumulado | Classe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P5 | 30000 | 34,7 | 30000 | 34,7 | A |
| 2 | P8 | 21000 | 24,3 | 51000 | 59,0 | A |
| 3 | P1 | 9000 | 10,4 | 60000 | 69,4 | B |
| 4 | P3 | 8250 | 9,5 | 68250 | 79,0 | B |
| 5 | P6 | 8000 | 9,2 | 76250 | 88,2 | B |
| 6 | P7 | 2500 | 2,9 | 78750 | 91,1 | C |
| 7 | P2 | 2070 | 2,4 | 80820 | 93,5 | C |
| 8 | P11 | 1800 | 2,1 | 82620 | 95,6 | C |
| 9 | P4 | 1600 | 1,8 | 84220 | 97,4 | C |
| 10 | P10 | 1400 | 1,6 | 85620 | 99,1 | C |
| 11 | P9 | 800 | 0,9 | 86420 | 100 | C |

5 - Um item possui demanda anual de 6000 unidades, taxa de encargos financeiros sobre os estoques de 30% ao ano, custo unitário de $ 20,00 e custos de preparação de máquina de $ 70,00 por ordem. Sendo a taxa de produção da máquina que fabrica este item da ordem de 50 unidades por dia, com 300 dias úteis no ano, procure definir o tamanho dos lotes de fabricação para lotes entregues de uma só vez e para lotes com entregas parceladas. Calcule os custos totais das duas alternativas, defina a melhor e explique as diferenças encontradas.

D = 6000 unidades;

I = 0,3 ao ano;

C = $20,00 por unidade;

A = $70,00 por ordem;

m = 50 unidades por dia;

d = 6000 unidades por ano / 300 dias por uno = 20 unidades por dia.

Lotes entregue de uma só vez:

Q*=2.D.AC.I=2.6000.7020.0,3= 374,1 unidades » 375 unidades

CT=D.C+DQ.A+Q2.C.I

CT=6000.20+6000375.70+3752.20.0,3 = 122.245,00

Lotes com entregas parceladas:

Q*=2.D.AC.I.1−dm=2.6000.7020.0,3.1−2050= 483,04 unidades » 484 unidades

CT=D.C+DQ.A+1−dm.Q2.C.I

CT=6000.20+6000375.70+1−2050.3752.20.0,3 = 121.738,96

O custo total para uma política de entregas parceladas é menor do que o custo total de uma política de entrega integral do lote. Isto deve-se ao fato de que, por um lado, com entregas parceladas o estoque médio do sistema é reduzido, e por outro, o lote econômico aumenta de tamanho gerando um número menor de reposições. Logo, desde que os custos de preparação (A) e os custos de armazenagem (I) não se alterem, é sempre vantajoso optar por entregas parceladas.

6 - Um fornecedor estabelece seu preço de venda para um item de acordo com a seguinte tabela de preços:

- Lotes menores de 500 unidades custam $ 10,00 por unidade;

- Lotes de 500 a 1999 unidades custam $ 8,00 por unidade;

- Lotes de 2000 a 3999 unidades custam $ 6,00 por unidade;

- Lotes de 4000 a 9999 unidades custam $ 3,50 por unidade;

- Lotes acima de 10000 unidades custam $ 2,80 por unidade.

Admitindo que a demanda anual prevista deste item é de 2000 unidades, que o custo de colocação de uma ordem de compra é de $ 10,00 e que a taxa de encargos financeiros sobre os estoques é de 15% ao ano, qual o tamanho do lote de reposição deste item?

D = 2000 unidades;

I = 0,15 ao ano;

A = $10,00 por ordem.

- Para C = $ 10,00:

Q*=2.D.AC.I=2.2000.1010.0,15= 163,30 » 164 < 500

O valor encontrado está dentro da faixa oferecida, assim, passa-se a calcular os custos totais para o lote econômico de 164 unidades encontrado e para os demais lotes superiores onde existem pontos de descontos, ou seja, para 500, 2000, 4000 e 10000

CT=D.C+DQ.A+Q2.C.I

- Para Q = 164 :

CT=2000.10+2000164.10+1642.10.0,15 = 20.244,95

- Para Q = 500 :

CT=2000.8+2000500.10+5002.8.0,15 = 16.340,00

- Para Q = 2000:

CT=2000.6+20002000.10+20002.6.0,15 = 12.910,00

- Para Q = 4000:

CT=2000.3,5+20004000.10+40002.3,5.0,15 = 8055,00

- Para Q = 10000:

CT=2000.2,8+200010000.10+100002.2,8.0,15 = 7702,00

Logo, como o lote de  10000 unidades apresentou o menor custo total é deste tamanho o lote econômico que deverá ser reposto.

7 - Montar um sistema de controle de estoques por ponto de pedido e explicar seu funcionamento, admitindo-se reposições em lotes econômicos, para um item com uma demanda anual de 2000 unidades, um custo de preparação do pedido de $ 20,00, uma taxa de encargos financeiros sobre os estoques de 30% ao ano e um custo unitário de $ 15,00. Vamos admitir ainda que este item tenha um estoque de segurança de 30 unidades, e um tempo de ressuprimento de 5 dias para um ano com 250 dias úteis.

D = 2000 unidades;

A = $20,00 por ordem;

I = 0,30 ao ano;

C = $15,00 por unidade;

Qs = 30 unidades;

t = 5 dias;

d = 2000 unidades por ano / 250 dias por uno = 8 unidades por dia.

PP = d.t + Qs = 8.5 + 30 = 70 unidades

Q*=2.D.AC.I=2.2000.2015.0,30= 133,33 » 134 unidades

Qmax = Qs + Q* = 30 +134 = 164 unidades

Qmin = Qs = 30 unidades

Sempre que o saldo de estoques atingir 70 unidades, é providenciado um pedido de reposição de 134 unidades, que, se tudo ocorrer normalmente, deverá dar entrada em estoques após 5 dias. Caso o valor mínimo e máximo forem freqüentemente ultrapassados, o modelo deve ser revisto.

8 - Montar um modelo de controle de estoques por revisões periódicas, com periodicidade econômica, para o item do exercício 7, explicando seu funcionamento. Admitindo-se que em uma das revisões não haja saldo em estoque e sim uma demanda reprimida de 20 unidades, e que neste período deverá chegar um lote de reposição atrasado de 100 unidades, calcular a quantidade do lote de reposição a ser colocado.

tr=Q∗.tanoD=134.2502000=16,75 » 17 dias  » 15 vezes ao ano

A cada 17 dias úteis, aproximadamente 15 vezes por ano, será feita uma revisão dos estoques deste item, e, se tudo correr bem, deverá ser encomendado um lote de aproximadamente 134 unidades.

Qf = 0;

Qp = 100 unidades;

Qr = 20 unidades;

Qs = 30 unidades.

Q = d . (tr + t) - Qf - Qp - Qr - Qs = 8.(17+5)-0-100+20+30 = 126 unidades.

9 - Admitindo-se um produto acabado que tenha sua estrutura conforme a figura 5.15 abaixo, planejar seus componentes segundo a lógica do MRP com auxílio dos registros de controle de cada item, para o PMP da tabela 5.18. Resuma dizendo o que o sistema deveria fazer neste momento em termos de programação das ordens.

Figura 5.15 - Estrutura do produto A.

| Item: A |  | Q: L4L. |  |  | Qs : 5 unid. |  | Leadtime: 2 semana |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Período |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Demanda Prevista |  | 15 | 20 | 30 | 25 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Demanda Confirmada |  | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recebimentos Programados |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estoques Projetados | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PMP |  | 0 | 0 | 30 | 25 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Liberação Planejada de Ordens |  | 30 | 25 | 20 | 20 | 30 | 30 |  |  |

Tabela 5.18 - Programa Mestre para montagem do item A.

| Item: B |  | QPP: 2 semanas. |  |  | Qs : 0 unid. |  | Leadtime: 1 semana |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Período |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Necessidades Brutas |  | 30 | 25 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| Reposições |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recebimentos Programados |  | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estoques Projetados | 0 | 25 | 0 | -20 | -40 | -70 | -100 | -100 | -100 |
| Necessidades Líquidas |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| Liberação Planejada de Ordens |  |  | 40 |  | 60 |  |  |  |  |

Tabela 5.19 - Programação do item B.

| Item: C |  | Q: 100 unid. |  |  | Qs : 0 unid. |  | Leadtime: 2 semana |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Período |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Necessidades Brutas |  | 30 | 25 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| Reposições |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Recebimentos Programados |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estoques Projetados | 50 | 10 | 75 | 45 | 15 | -25 | -65 | -75 | -85 |
| Necessidades Líquidas |  |  |  |  |  | 25 | 40 | 10 | 10 |
| Liberação Planejada de Ordens |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |

Tabela 5.20 - Programação do item C.

| Item: D |  | Q: L4L. |  |  | Qs: 10 unid. |  | Leadtime: 1 semana |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Período |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Necessidades Brutas |  | 0 | 40 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reposições |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recebimentos Programados |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estoques Projetados | 10 | 10 | -30 | -130 | -190 | -190 | -190 | -190 | -190 |
| Necessidades Líquidas |  | 0 | 40 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liberação Planejada de Ordens |  | 40 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabela 5.21 - Programação do item D.

| Item: E |  | Q: 50 unid. |  |  | Qs : 0 unid. |  | Leadtime: 1 semana |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Período |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Necessidades Brutas |  | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reposições |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recebimentos Programados |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estoques Projetados | 0 | 0 | -40 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Necessidades Líquidas |  | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liberação Planejada de Ordens |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabela 5.22 - Programação do item E.

Para atender o PMP do produto A, deve-se emitir e seqüenciar para a próxima semana uma ordem de montagem de 30 produtos A, uma ordem de fabricação de 40 itens D e 50 itens E.

10 - Admitindo-se que os erros entre a demanda ocorrida no período e a demanda prevista para os últimos nove períodos são os apresentados na tabela 5.23 abaixo, dimensionar os estoques de segurança para um nível de atendimento de 80% e 90% empregando os valores do MAD e do .

| Período | Datual | Dprevista | Erro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 95 | 90,00 | 5,00 |
| 2 | 98 | 92,50 | 5,50 |
| 3 | 90 | 94,75 | -4,75 |
| 4 | 92 | 92,37 | -0,37 |
| 5 | 95 | 92,18 | 2,82 |
| 6 | 90 | 93,59 | -3,59 |
| 7 | 100 | 91,79 | 8,21 |
| 8 | 92 | 95,89 | -3,89 |
| 9 | 95 | 93,94 | 1,06 |

Tabela 5.23 - Dados do exercício 10.

| Período | Erro2 | ¦ Erro ¦ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 25,00 | 5,00 |
| 2 | 30,25 | 5,50 |
| 3 | 22,56 | 4,75 |
| 4 | 0,14 | 0,37 |
| 5 | 7,95 | 2,82 |
| 6 | 12,89 | 3,59 |
| 7 | 67,40 | 8,21 |
| 8 | 15,13 | 3,89 |
| 9 | 1,12 | 1,06 |
| å | 182,44 | 35,19 |

s=Erro2n=182,449=4,50

MAD=|Erro|n=35,199=3,91

- Para um nível de 80%, k = 0,84

Qs = k.MAD                                      Qs = k.s

= 0,84.3,91                                         = 0,84.4,50

= 3,28 @ 4 unidades                             =  3,78 @ 4 unidades

- Para um nível de 90%, k = 1,28

Qs = k.MAD                                      Qs = k.s

= 1,28.3,91                                         = 1,28.4,50

= 5,01 @ 5 unidades                             =  5,76 @ 6 unidades

Capítulo 6 - Seqüenciamento e Emissão de Ordens

6.7 - Questões para discussão

1 - Explique porque há diferenças no processo de programação da produção, em particular nas atividades de seqüenciamento, segundo os diferentes tipos de sistemas produtivos?

Cada um dos diferentes tipos de sistemas produtivos apresenta características próprias que define a forma como a programação da produção deve agir em termos de alocação dos recursos pelas necessidades de fabricação e montagem. Em sistemas do tipo contínuo, as opções de produtos e processos são bastante limitadas, restando à programação da produção apenas definir os volumes desejados dos itens. No outro extremo, em sistemas que trabalham por projetos, a cada novo pedido de clientes, normalmente toda a seqüência de ordens de produção deve ser refeita, alterando-se prioridades e ordens já emitidas.

2 - Admitindo-se que um produto é montado em uma linha que trabalha 480 minutos por dia (8 horas) a partir de sete operações seqüenciais, com os seguintes tempos unitários:

| Operação 1 | Operação 2 | Operação 3 | Operação 4 | Operação 5 | Operação 6 | Operação 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,3 min. | 0,5 min. | 0,5 min. | 1,0 min. | 0,4 min. | 0,8 min. | 0,7 min. |

Qual os limites inferior e superior da capacidade de produção desta linha? Qual o tempo de ciclo para uma demanda esperada de 320 unidades? Qual o número mínimo de postos de trabalho na linha para atender a este tempo de ciclo? Estabeleça estes postos para cada operador e calcule o índice de eficiência desta solução.

TP = 480 minutos por dia

D = 320 unidades por dia

CPinferior=TPTC=480minutospordia4,2minutosporunidade= 114,3 » 114 unidades por dia

CPsuperior=TPTC=480minutospordia1,0minutosporunidade= 480 unidades por dia

TC=TPD=480minutospordia320unidadespordia= 1,5 minutos por unidade

Nminimo=tTC=4,2minutosporunidade1,5minutosporunidade=2,8 » 3 postos

- Posto 1 = operação 1 + operação 2 + operação 3 = 0,3 + 0,5 + 0,5 = 1,3 minutos;

- Posto 2 = operação 4 + operação 5 = 1,4 minutos;

- Posto 3 = operação 6 + operação 7 = 1,5 minutos.

Ieficiencia=1−tempolivreN⋅TC=1−1,5−1,3+1,5−1,4+1,5−1,53⋅1,5=0,93 ou 93%.

Em média os postos de trabalho estarão ocupados 93% do seu tempo.

3 - Explique quais as duas decisões que devem ser tomadas no seqüenciamento de processos repetitivos em lotes, e como elas afetam a eficiência destes sistemas?

A primeira decisão, quanto a escolha da ordem a ser processada dentre uma fila de espera de ordens a processar, se resume ao estabelecimento de prioridades entre os diversos lotes de fabricação concorrentes por um mesmo grupo de recursos no sentido de atender a determinados objetivos. Esta decisão é crítica para o desempenho do sistema produtivo, pois, a maior parcela do leadtime de um produto fabricado em lotes compreende o tempo em que o lote deste produto espera nas filas dos recursos para ser trabalhado. Assim, ganhos resultantes de um bom seqüenciamento têm um fator multiplicador no desempenho do sistema, pois haverá leadtimes padrões previstos mais perto dos leadtimes reais, reduzindo a margem de erro do programa executado em relação ao planejado.

A segunda decisão que diz respeito à escolha do recurso a ser utilizado dentre um grupo de recursos disponíveis, na prática fica restrita à situações onde existem variações significativas no desempenho dos equipamentos, seja nos tempos de processamento ou de setup. A medida em que o sistema de produção se aproxima da produção sob projeto, onde o grau de repetição de lotes de um mesmo item diminui, fazendo com que a seqüência de produção se altere a cada novo pedido dos clientes, a decisão sobre que recurso escolher dentre um grupo de recursos disponíveis é mais premente.

4 - O que são e para que servem os gráficos de Gantt?

O gráfico de Gantt é um instrumento para a visualização de um programa de produção, auxiliando na análise de diferentes alternativas de seqüenciamento deste programa..

5 - Seis ordens de fabricação precisam ser processadas na máquina A e, em seguida, na máquina B. Os tempos de processamento (incluindo os setups), as datas de entrega (em número de horas a partir da programação) e as prioridades atribuídas a cada ordem são apresentados na tabela abaixo. Para aplicação da regra PEPS vamos admitir que as ordens deram entrada em carteira no sentido da OF1 para a OF6. Seqüencie estas ordens segundo cinco regras diferentes (incluindo a regra de Johnson), monte os respectivos gráficos de Gantt e avalie cada alternativa segundo o leadtime médio, o atraso médio e o tempo de espera médio.

| Ordens | Processamento (horas) |  | Entrega (horas) | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máquina A | Máquina B |  |  |
| OF1 | 15 | 10 | 30 | 5 |
| OF2 | 18 | 16 | 40 | 1 |
| OF3 | 14 | 15 | 55 | 3 |
| OF4 | 13 | 14 | 35 | 2 |
| OF5 | 10 | 17 | 45 | 4 |
| OF6 | 14 | 13 | 30 | 6 |

Tabela 6.10 - Dados do exercício 5.

| Regras | Seqüências |
| --- | --- |
| PEPS | OF1-OF2-OF3-OF4-OF5-OF6 |
| MTP | OF1-OF4-OF5-OF6-OF3-OF2 |
| MDE | OF1-OF6-OF4-OF2-OF5-OF3 |
| IPI | OF2-OF4-OF3-OF5-OF1-OF6 |
| Johnson | OF5-OF4-OF3-OF2-OF6-OF1 |

OF1

OF6

OF2

OF5

OF6

OF2

OF3

OF4

OF3

OF4

OF5

OF1

15                25      33                 47 49             60 64         70   78          84    95            108  Horas

Máq. B

OF1

OF1

Máq. A

Gráfico de Gantt para a regra PEPS.

OF1

OF2

OF4

OF3

OF2

OF4

OF5

OF6

OF5

OF6

OF3

OF1

15              25 28              38   42          52        59     66     72             84 87              103         Horas

Máq. B

Máq. A

Gráfico de Gantt para a regra MTP.

OF5

OF3

OF1

OF6

OF4

OF2

OF6

OF4

OF2

OF5

OF3

OF1

15              25    29                  42             56     60             70       76       84          93              108  Horas

Máq. B

Máq. A

Gráfico de Gantt para a regra MDE.

OF5

OF1

OF6

OF3

OF3

OF2

OF4

OF6

OF2

OF4

OF1

OF5

18                         31  34            45  48        55    63     70             80    84     90           103  Horas

Máq. B

Máq. A

Gráfico de Gantt para a regra IPI.

OF3

OF2

OF6

OF1

OF5

OF4

OF4

OF5

OF6

OF1

OF2

OF3

10                  23     27             37   41                 5556          69  72                8485          95        Horas

Máq. B

Máq. A

Gráfico de Gantt para a regra de Johnson.

| Regras | Leadtime Médio (h) | Atraso Médio (h) | Tempo de Espera Médio (h) |
| --- | --- | --- | --- |
| PEPS | 108/6 = 18,0 | (0+9+9+43+50+78)/6 = 31,5 | (0+0+2+4+8+11)/6 = 4,2 |
| MTP | 103/6 = 17,2 | (0+7+14+42+32+63)/6 = 26,3 | (0+0+4+7+6+3)/6 = 3,3 |
| MDE | 108/6 = 18,0 | (0+12+21+36+48+53)/6 = 28,3 | (0+0+0+0+6+9)/6 = 2,5 |
| IPI | 103/6 = 17,2 | (0+13+8+35+60+73)/6 = 31,5 | (0+3+3+8+10+6)/6 = 5,0 |
| Johnson | 95/6 = 15,8 | (0+6+1+32+55+65)/6 = 26,5 | (0+4+4+1+3+1)/6 = 2,2 |

- A regra PEPS é a mais simples delas sendo pouco eficiente. Esta regra faz com que lotes com tempos longos retardem toda a seqüência de produção, gerando tempo ocioso nos processos à frente, fazendo com que o tempo de espera médio dos lotes seja elevado.

- A regra MTP obtém um índice de leadtime médio baixo, reduzindo os estoques em processo, agilizando o carregamento das máquinas à frente e melhorando o nível de atendimento ao cliente. Como ponto negativo, esta regra faz com que ordens com tempos longos de processamento sejam sempre preteridas.

- A regra MDE, como prioriza as datas de entrega dos lotes, faz com que os atrasos se reduzam, o que é conveniente em processos que trabalham sob encomenda. Porém, como não leva em consideração o tempo de processamento, pode fazer com que lotes de conclusão rápida fiquem aguardando.

- A regra IPI, baseada em atribuir um índice de prioridade a cada ordem, apresenta as mesmas características da regra anterior, sendo mais conveniente empregá-la apenas como critério de desempate para outra regra.

- A regra Johnson, conforme esperado, apresentou o menor leadtime e um baixo tempo de espera para processamento na segunda máquina, garantido pela sua heurística de seqüenciar tempos rápidos de início para o primeiro recurso e tempos rápidos de conclusão para o segundo.

6 - Qual a importância em se identificar os gargalos de um sistema produtivo? Como ele direciona o seqüenciamento dos lotes?

A fim de definir o fluxo produtivo, os custos com estoques e as despesas operacionais. Através de 10 regras, direciona-se o seqüenciamento dos lotes:

Regra 1: A taxa de utilização de um recurso não-gargalo não é determinada por sua capacidade de produção, mas sim por alguma outra restrição do sistema.

Regra 2: Utilização e ativação de um recursos não são sinônimos.

Regra 3: Uma hora perdida num recurso gargalo é uma hora perdida em todo o sistema produtivo.

Regra 4: Uma hora ganha num recurso não-gargalo não representa nada.

Regra 5: Os lotes de processamento devem ser variáveis e não fixos.

Regra 6: Os lotes de processamento e de transferência não necessitam ser iguais.

Regra 7: Os gargalos governam tanto o fluxo como os estoques do sistema.

Regra 8: A capacidade do sistema e a programação das ordens devem ser consideradas simultaneamente, e não seqüencialmente.

Regra 9: Balanceie o fluxo e não a capacidade.

Regra 10: A soma dos ótimos locais não é igual ao ótimo global.

7 - Monte uma rede PERT/CPM para um projeto com as atividades da tabela 6.11. Calcule os tempos, folgas e identifique o caminho crítico.

| Atividade | Dependência | Duração |
| --- | --- | --- |
| A | - | 10 |
| B | - | 16 |
| C | A | 17 |
| D | A | 15 |
| E | B | 19 |
| F | B | 15 |
| G | C,D | 9 |
| H | E,F | 14 |

Tabela 6.11 - Lista de atividades e dependências do exercício 7.

F

3535

2740

1023

4949

2540

0 0

3135

1616

15

0

19

14

0

X

H

E

Y

G

A

B

16

10

15

9

D

17

C

8

7

6

3

5

4

2

1

| Atividade | PDI | UDT | TD |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0 | 23 | 23 |
| B | 0 | 16 | 16 |
| C | 10 | 40 | 30 |
| D | 10 | 40 | 30 |
| E | 16 | 35 | 19 |
| F | 16 | 35 | 19 |
| G | 27 | 49 | 22 |
| H | 35 | 49 | 14 |
| X | 25 | 40 | 15 |
| Y | 31 | 35 | 4 |

| Atividade | t |  | Cedo |  |  |  | Tarde |  |  |  |  | FT |  |  | FL |  |  | FD |  |  | FI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | i |  | f |  |  | i |  | f |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  | 10 |  | 0 |  | 10 |  |  | 0 |  | 23 |  |  | 13 |  |  | 0 |  |  | 13 |  |  | 0 |
| B |  | 16 |  | 0 |  | 16 |  |  | 0 |  | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| C |  | 17 |  | 10 |  | 27 |  |  | 23 |  | 40 |  |  | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| D |  | 15 |  | 10 |  | 25 |  |  | 23 |  | 40 |  |  | 15 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 0 |
| E |  | 19 |  | 16 |  | 35 |  |  | 16 |  | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| F |  | 15 |  | 16 |  | 31 |  |  | 16 |  | 35 |  |  | 4 |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  | 0 |
| G |  | 9 |  | 27 |  | 49 |  |  | 40 |  | 49 |  |  | 13 |  |  | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| H |  | 14 |  | 35 |  | 49 |  |  | 35 |  | 49 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| X |  | 0 |  | 25 |  | 27 |  |  | 40 |  | 40 |  |  | 15 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Y |  | 0 |  | 31 |  | 35 |  |  | 35 |  | 35 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 |

O caminho crítico do projeto é B-E-H

8 - Admitindo-se que para o projeto do exercício anterior haja possibilidade de acelerar as durações das atividades com a injeção de recursos, segundo os valores da tabela 6.12, reduzir o prazo de conclusão do mesmo em 4 unidades de tempo. Caso a redução dos custos indiretos por unidade de tempo seja de $500, até aonde é viável reduzir o prazo de conclusão do projeto?

| Atividade | Tempo Normal | Tempo Acelerado | Custo por Unidade de Tempo Reduzida |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 10 | 8 | $100 |
| B | 16 | 15 | $600 |
| C | 17 | 16 | $500 |
| D | 15 | 15 | $400 |
| E | 19 | 17 | $300 |
| F | 15 | 12 | $300 |
| G | 9 | - | - |
| H | 14 | 13 | $500 |

Tabela 6.12 - Tempos e custos de aceleração do exercício 8.

Reduzindo 2 unidades de tempo na atividade E, sem afetar o caminho crítico, tem-se 47 unidades de tempo de prazo de conclusão com um acréscimo de custo da ordem de $600. Reduzindo 1 unidade de tempo na atividade H, sem afetar o caminho crítico, tem-se 46 unidades de tempo de prazo de conclusão com um acréscimo de custo da ordem de $500, totalizando um custo de $1100. Reduzindo 1 unidade de tempo na atividade B, sem afetar o caminho crítico, tem-se 45 unidades de tempo de prazo de conclusão com um acréscimo de custo da ordem de $600, totalizando um custo de $1700 para reduzir 4 unidades de tempo.

É viável reduzir o tempo de conclusão do projeto para 46 unidades de tempo.

9 -Monte uma rede PERT/CPM para o projeto com as atividades abaixo. Calcule os tempos, folgas e identifique o caminho crítico. Qual a probabilidade de conclusão do projeto em 66 unidades de tempo?

| Atividade | Dependência | Duração |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | to | tm | tp |
| A | - | 18 | 20 | 22 |
| B | A | 14 | 16 | 17 |
| C | A | 15 | 17 | 18 |
| D | B | 13 | 15 | 16 |
| E | B | 18 | 19 | 21 |
| F | C e D | 14 | 15 | 16 |

Tabela 6.13 - Dados do exercício 9.

| Atividade |  | Duração |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | te |  | s2 |
| A | 20,00 |  | 0,44 |
| B | 15,83 |  | 0,25 |
| C | 16,83 |  | 0,25 |
| D | 14,83 |  | 0,25 |
| E | 19,17 |  | 0,25 |
| F | 15,00 |  | 0,11 |

20,0020,00

50,6650,66

65,6665,66

F

E

C

5

4

3

0 0

A

16,83

15,00

20,00

14,83

15,83

B

2

1

35,8335,83

E

19,17

D

| Atividade | PDI | UDT | TD |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0 | 20,00 | 20,00 |
| B | 20,00 | 35,83 | 15,83 |
| C | 20,00 | 50,66 | 30,66 |
| D | 35,83 | 50,66 | 14,83 |
| E | 35,83 | 65,66 | 29,83 |
| F | 50,66 | 65,66 | 15,00 |

| Atividade | t |  | Cedo |  |  |  | Tarde |  |  |  |  | FT |  |  | FL |  |  | FD |  |  | FI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | i |  | f |  |  | i |  | f |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  | 20,00 |  | 0 |  | 20,00 |  |  | 0 |  | 20,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| B |  | 15,83 |  | 20,00 |  | 35,83 |  |  | 20,00 |  | 35,83 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| C |  | 16,83 |  | 20,00 |  | 50,66 |  |  | 20,00 |  | 50,66 |  |  | 13,83 |  |  | 13,83 |  |  | 13,83 |  |  | 13,83 |
| D |  | 14,83 |  | 35,83 |  | 50,66 |  |  | 35,83 |  | 50,66 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| E |  | 19,17 |  | 35,83 |  | 65,66 |  |  | 35,83 |  | 65,66 |  |  | 10,66 |  |  | 10,66 |  |  | 10,66 |  |  | 10,66 |
| F |  | 15,00 |  | 50,66 |  | 65,66 |  |  | 50,66 |  | 65,66 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |

O caminho crítico do projeto é A-B-D-F com um tempo esperado total (ttotal) de 65,66 e uma variância de 1,05.

K=t−ttotals=66−65,661,05=0,33

Entrando com este valor na tabela da função de distribuição da curva normal, verifica-se que existe uma probabilidade de 62,9% do projeto ser concluído nesse prazo.

Capítulo 7 - Acompanhamento e Controle da Produção

7.5 - Questões para discussão

1 - Qual a importância da função de acompanhamento e controle da produção?

Fornecer uma ligação entre o planejamento e a execução das atividades operacionais, identificando os desvios, sua magnitude e fornecendo subsídios para que os responsáveis pelas ações corretivas possam agir.

2 - Explique a relação entre velocidade de obtenção das informações para o acompanhamento e controle do programa de produção com o tipo de sistema produtivo da empresa.

Em processos contínuos, ou de produção em massa, o feedback da informações deve ser rápido, com coleta de dados em tempo real e acompanhamento on-line, pois em pouco tempo, dado a alta velocidade produtiva, os desvios serão grandes. Já nos processos por projeto, o feedback das informações produtivas podem ser semanais ou maiores, visto que os ritmos de alterações nas tarefas produtivas são desta magnitude. Nos processos repetitivos em lote, a freqüência de coleta de informações deve ser compatível com a velocidade de produção dos lotes.

3 - Quais as funções necessárias ao acompanhamento e controle da produção?

- Coleta e registro de dados sobre o estágio das atividades programadas;

- Comparação entre o programado e o executado;

- Identificação dos desvios;

- Busca de ações corretivas;

- Emissão de novas diretrizes com base nas ações corretivas;

- Fornecimento de informações produtivas aos demais setores da empresa (Finanças, Engenharia, Marketing, Recursos Humanos, etc.);

- Preparação de relatórios de análise de desempenho do sistema produtivo.

4 - Defina o conceito de processo sob a ótica do TQC.

Processo é uma reunião organizada de seis fatores, ou causas, conhecidos como os “6M” (matérias-primas, máquinas, mão-de-obra, métodos, medidas e meio ambiente), no sentido de gerar uma saída ou um efeito (no caso produto).

5 - O que são itens de controle e itens de verificação?

Itens de controle são índices numéricos relacionados com as quatro dimensões da qualidade (custo, qualidade, entrega e serviços) analisadas em cima do efeito do processo ou produto. Itens de verificação são índices numéricos estabelecidos sobre as causas que influem em determinado item de controle.

6 - Explique a lógica de trabalho do PCP dentro do ciclo PDCA?

Na primeira etapa, a de planejamento, o PCP atua em conjunto com os demais participantes do processo produtivo, no sentido de estabelecer as diretrizes de controle, ou seja, as faixas de valores-padrão para os itens de controle (custo-padrão, qualidade-padrão, entrega-padrão, serviço-padrão), e os procedimentos padrão de operação para que estes valores sejam atingidos.

Na segunda etapa, a de execução destes procedimentos padrão de operação pelos funcionários, o PCP deve participar dando suporte ao treinamento dos funcionários no uso correto da documentação, emitida por ele, que autorizará a fabricação e montagem dos itens. Também apoiará com treinamento nas técnicas de coleta de dados e preenchimento desta documentação.

A terceira etapa é a verificação, comparando-se os resultados obtidos com os padrões de controle estabelecidos. O PCP deve manter gráficos de controle dos itens de controle relacionados ao programa de produção, de forma que os problemas sejam rapidamente identificados. Caso não existam problemas, a rotina de trabalho é mantida, caso surjam desvios, passa-se ao quarto passo do ciclo.

A quarta etapa é de agir corretivamente, visando eliminar definitivamente o problema, de maneira que o mesmo nunca mais se repita. Problemas no cumprimento do programa de produção devem ter uma ação rápida por parte do PCP, solucionando o problema e identificando sua causa.

7 - Proponha um conjunto de itens de controle para empresas que trabalham sob projeto e monte uma tabela com os "5W1H" para estes itens.

| Item de Controle | Porque usá-lo? | Calcular |  |  |  |  | Atuar corretivamente |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (What) | (Why) |  | Quem? (Who) | Quando? (When) | Como? (How) | Quando? (When) |  | Onde? (Where) |
| Prazo de entrega | Avaliar cumprimento dos prazos |  | Acompa-nhamento e Controle da Produção | Ao completar cada projeto | Diferença entre data de entrega e prazo | Projeto não é concluído no prazo |  | Verificar os tempos de setup, movimentação e fabricação |

8 - Repita a questão anterior para processos contínuos.

| Item de Controle | Porque usá-lo? | Calcular |  |  |  |  | Atuar corretivamente |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (What) | (Why) |  | Quem? (Who) | Quando? (When) | Como? (How) | Quando? (When) |  | Onde? (Where) |

Capítulo 8 - O Sistema Kanban

8.8 - Questões para discussão

1 - Explique como as funções de curto prazo desenvolvidas pelo PCP se alteram quando o sistema é de puxar.

No sistema kanban de puxar a produção não se produz nada até que o cliente (interno ou externo) de seu processo solicite a produção de determinado item. Neste caso, a programação da produção usa as informações do PMP para emitir ordens apenas para o último estágio do processo produtivo, assim como para dimensionar as quantidades de kanbans dos estoques em processo para os demais setores. A medida em que o cliente de um processo necessita de itens, ele recorre aos kanbans em estoque neste processo para que os kanbans dos itens consumidos sejam fabricados e repostos aos estoques. Assim, simplifica as funções de curto prazo desenvolvidas pelo PCP, delegando-as aos próprios funcionários do chão-de-fábrica, pois o sistema kanban, dimensionado com base no PMP, executa as atividades de administração de estoques, seqüenciamento, emissão, liberação e acompanhamento e controle das ordens referentes a um programa de produção.

2 - Qual as diferenças entre os cartões kanban de produção e de requisição?

O cartão kanban de produção é empregado para autorizar a fabricação ou montagem de determinado lote de itens, tendo sua área de atuação restrita ao centro de trabalho que executa a atividade produtiva nos itens. Já o cartão de requisição, funciona como uma requisição de materiais, autorizando o fluxo de itens entre o centro de trabalho produtor e o centro consumidor de bens.

3 - Por que nos cartões kanban a quantidade de informações para produzir e/ou movimentar itens é reduzida em relação as ordens convencionais?

Devido as características da filosofia JIT de produção, na qual se insere o kanban, o nível de informações contida nos cartões kanban é bastante reduzida.

4 - Quais as funções dos painéis porta kanban?

Colocados junto aos pontos de armazenagem espalhados pela produção, os painéis porta kanban têm a finalidade de sinalizar o fluxo de movimentação e consumo dos itens a partir da fixação dos cartões kanban nestes quadros.

5 - Explique a função de cada regra de funcionamento do sistema kanban. O que ocorre se os operários não as cumprirem?

- Regra 1: O processo subseqüente (cliente) deve retirar no processo precedente (fornecedor) os itens de sua necessidade apenas nas quantidades e no tempo necessário.

Essa regra é a chave do sistema de puxar a produção. Os clientes estão autorizados a buscar em seus fornecedores os itens de sua necessidade, apenas nas quantidades e no momento em que ocorrer o seu consumo, ou seja, de posse de um cartão kanban. Com isso, qualquer requisição de itens sem um cartão kanban autorizando-a é proibida, bem como, qualquer requisição de itens em quantidades diferentes da autorizada no cartão kanban também é proibida.

- Regra 2: O processo precedente (fornecedor) deve produzir seus itens apenas nas quantidades requisitadas pelo processo subseqüente (cliente).

O objetivo é limitar os estoques em processo nos postos de trabalho à quantidade projetada pelo sistema kanban, evitando a superprodução. Assim, nivela os ritmos de produção e garante uma reposição uniforme dos itens, no momento e nas quantidades necessárias. Com isso, qualquer produção diferente da autorizada pelo cartão kanban está proibida.

- Regra 3: Produtos com defeito não devem ser liberados para os clientes.

Ressalta-se com essa regra a importância da qualidade total dentro do sistema produtivo, via padronização das operações, permitindo um fluxo contínuo de itens sem defeitos. Por outro lado, buscando a flexibilidade no atendimento das necessidades dos clientes, a filosofia JIT se propõem a trabalhar com pequenos lotes de produção, não dando margem a existência de itens defeituosos nestes lotes.

- Regra 4: O número de kanbans no sistema deve ser minimizado.

Como o sistema kanban está inserido na filosofia JIT, deve buscar sempre o “melhoramento contínuo”, ou seja, todos os envolvidos no processo produtivo devem buscar alternativas para trabalhar sempre com a mínima quantidade de estoques em processo.

- Regra 5: O sistema kanban deve adaptar-se a pequena flutuações na demanda.

Diz respeito a capacidade do sistema kanban absorver pequenas alterações de curto prazo na demanda sem a necessidade de intervenção do PCP no sentido de alterar o número de kanbans no sistema. Enquanto que no sistema convencional não existe a possibilidade de responder rapidamente às variações de curto prazo na demanda, no sistema kanban, devido ao tamanho reduzido dos lotes e tempos de ciclo operacionais balanceados, está adaptação se dá de forma simples.

6 - Quais as diferenças entre o sistema kanban de dois e um cartão?

O sistema kanban com dois cartões, um de produção e outro de requisição, é empregado em situações onde o fornecedor (posto precedente) está situado longe de seu cliente (posto subseqüente), obrigando-os a se comunicarem com o cartão de requisição. Já no sistema com um cartão o fornecedor (posto precedente) está perto do seu cliente (posto subseqüente), não necessitando do cartão de requisição.

7 - No sistema kanban, com quantos supermercados uma estação de trabalho opera? Qual a função deles?

Com dois supermercados de itens com seus respectivos painéis porta-kanban, um supermercado de matérias-primas, ou itens a serem processados, com um painel kanban de requisição, simbolizados pela letra “M”, e um supermercado de itens prontos com um painel kanban de produção, onde são colocados os cartões kanban de produção, simbolizados pela letra “P”.

8 - Para que o sistema kanban com fornecedores opere de forma eficiente, explique qual os dois níveis de informações de planejamento e controle da produção que devem ser passados aos mesmos.

- A nível de planejamento, o PMP do cliente deve servir de base para a elaboração do PMP do fornecedor, permitindo que o mesmo organize sua estrutura produtiva e dimensione seus kanbans internos, preparando-se para a demanda que virá;

- A nível de programação diária, a comunicação é feita por meio do sistema kanban, especificando o que realmente o cliente está necessitando naquele momento. Esta comunicação pode ser feita de duas formas: convencionalmente, via cartão kanban de fornecedor, ou de forma avançada, via envio diário de uma tabela com as necessidades de itens a serem entregues naquele dia.

9 - Explique porque no sistema kanban o tamanho dos lotes devem estar próximos de um.

Dentro da filosofia JIT, busca-se trabalhar com custos de setup mínimos, seja pela implantação da produção focalizada com células de fabricação, bem como, pela aplicação de técnicas de setups rápidos às máquinas. Por outro lado, considera-se que qualquer nível de estoque circulando no sistema produtivo é uma fonte em potencial de problemas que levam a  deteriorização da qualidade. Em decorrência disto, chega-se ao lote econômico unitário.

10 - Supondo que um item possui uma demanda média diária de 1500 itens/dia, sendo acondicionado em contenedores padrões em lotes de 50 itens/cartão, e que, em função dos custos de setup da máquina, pretende-se fazer em média 4 preparações por dia. Por outro lado, o funcionário responsável pela movimentação dos lotes entre o produtor e o consumidor está encarregado de fazer 10 viagens por dia. Calcule o número de cartões kanban necessário ao funcionamento do sistema admitindo uma segurança para o sistema de 15%.

D = 1500 itens/dia;

Q = 50 itens/cartão;

Tprod = 0,25 do dia;

Tmov = 0,2 do dia;

S = 0,15 do dia.

N=DQ.Tprod.1+S+DQTmov.1+S

N=150050.0,25.1+0,15+150050.0,2.1+0,15

N = 8,625 + 6,9

N = 9 cartões kanban de produção + 7 cartões kanban de movimentação.

O número total de cartões kanban e contenedores no sistema será de 16, ou seja, um estoque total de 800 itens (16 cartões x 50 itens/cartão), sendo que 9 contenedores, com seus cartões kanban de produção, ficarão no supermercado de itens prontos do produtor, e 7 contenedores, com seus cartões kanban de movimentação, em circulação entre o supermercado de itens prontos do produtor e o supermercado de matérias-primas do consumidor.

11 - Admitindo-se um posto consumidor junto ao posto produtor com um supermercado de itens entre eles, com cartões kanban de produção, calcular o número de cartões necessários, dado que o consumidor utiliza 600 itens/dia, em contenedores padrões com lotes de 30 itens/cartão, e o produtor emprega entre preparação da máquina e produção de um lote de 30 itens, 15 minutos de um dia de 480 minutos. Desconsiderar estoques de segurança.

D = 600 itens/dia;

Q = 30 itens/cartão;

Tprod = 0,03125 do dia.

N=DQ.Tprod.1+S

N=60030.0,03125.1+0

N = 0,625

N = 1 cartão kanban de produção.

O número total de cartões kanban e contenedores no sistema será de 1, ou seja, um estoque total de 30 itens (1 cartões x 30 itens/cartão).

12 - Calcular o número de cartões kanban necessários para operar com um fornecedor de um item com demanda diária de 2000 itens, em contenedores padrão para lotes de 50 itens/cartão, admitindo-se que o fornecedor realiza uma viagem por dia e que a mesma pode atrasar em até 10% do seu tempo.

D = 2000 itens/dia;

Q = 50 itens/cartão;

Tmov = 2 do dia;

S = 0,10 do dia.

N=DQTmov.1+S

N=200050.2.1+0,10

N = 88

N = 88 cartões kanban de movimentação.

Há necessidade de operar o sistema com 88 cartões de fornecedor sendo que normalmente 44 cartões estarão no supermercado de matérias-primas do posto consumidor, com 2200 itens, a disposição do operador durante o dia, e 44 cartões estarão de posse do fornecedor para reposição no outro dia.

13 - Explique como as funções executadas pelo sistema kanban simplificam as atividades de programação, controle e acompanhamento da produção.

- As funções de administração dos estoques estão contidas dentro do próprio sistema de funcionamento do kanban, ou seja, a definição de quanto produzir, quando produzir e que segurança empregar são inerentes ao sistema;

- O seqüenciamento do programa de produção segue as regras de prioridades estabelecidas nos painéis porta-kanban, sem a interferência do PCP, refletindo mais rapidamente as variações na demanda do posto cliente. Assim, ao utilizar os recursos produtivos apenas para demandas reais, reduz os estoques especulativos e acelera os leadtimes produtivos;

- A emissão das ordens pelo PCP se dá em um único momento, quando da confecção dos cartões kanban, sendo os mesmos reaproveitados dentro do ciclo de reposição dos itens. Conjugado a produção focalizada, os cartões kanban possuem um conjunto mínimo de informações, suficientes para a produção e movimentação dos itens no sistema, contribuindo para a simplicidade operacional;

- A liberação das ordens aos postos de trabalho se dá a nível de chão-de-fábrica, sem interferência do pessoal do PCP. Os cartões kanban de produção e movimentação são ordens de produção e movimentação de itens, administradas pelos próprios operários e liberadas aos mesmos sempre que forem afixadas nos painéis porta kanban dos supermercados;

- O sistema kanban permite, de forma simples, o acompanhamento e controle visual e automático do programa de produção. O atendimento das regras de funcionamento do sistema kanban garante que não serão formados estoques superiores, ou inferiores, aos projetados para atender a um programa de produção. A gerência, recorrendo visualmente aos painéis porta kanban, sabe de imediato quanto de trabalho é necessário para atender ao programa predeterminado.

14 - Além das vantagens obtidas nas atividades do PCP, quais as funções adicionais que o sistema kanban desempenha para o incremento contínuo da produtividade e da qualidade?

- Por ser operacionalizado pelos próprios operários, o sistema kanban estimula a iniciativa e o  sentido de propriedade nos mesmos;

- Ao estabelecer uma cadeia clara entre o cliente e o fornecedor dos itens, facilita os trabalhos dos grupos de melhorias, como os Círculos de Controle da Qualidade, na identificação e eliminação de problemas;

- Permite a identificação imediata de problemas, que inibam o incremento da produtividade, através da redução planejada do número de cartões kanban em circulação no sistema. Estes problemas serão os temas a serem tratados pelos grupos de melhoria;

- Ao estimular o uso de pequenos, reduz a necessidade de equipamentos de movimentação e acusa imediatamente problemas de qualidade nos itens;

- Implementa efetivamente os conceitos de organização, simplicidade, padronização e limpeza nos estoques do sistema produtivo;

- Dispensa a necessidade de inventários periódicos nos estoques, a quantidade de cada item é definida pelo seu número de cartões kanban em circulação no sistema;

- Estimula o emprego do conceito de operador polivalente, pois fomenta nos operadores atividades de programação e controle da produção, antes de responsabilidade do pessoal do PCP;

- Através dos cartões kanban, fornece-se informações precisas e simples aos operadores para execução de suas atividades, facilitando o cumprimento dos padrões de trabalho.

15 - Comente 5 pré-requisitos para o funcionamento ideal do sistema kanban.

- Lotes pequenos, viáveis com a implantação do setup rápido, possibilitando resposta imediata às solicitações do cliente, sem a necessidade de estoques excessivos;

- Fluxos produtivos bem definidos, de preferência com lay-out celular, permitindo roteiros claros de circulação dos cartões kanban;

- Estabilidade no programa mestre de produção empregado para projetar o sistema kanban, obtida a partir do relacionamento de longo prazo com clientes, evitando-se mudanças inesperadas de curto prazo nas quantidades a serem produzidas;

- Operários treinados e motivados com os objetivos do melhoramento contínuo, cumprindo rigorosamente as regras de funcionamento do sistema kanban;

- Equipamentos em perfeito estado de conservação, com ênfase na manutenção preventiva, evitando-se paradas inesperadas não suportadas pelo nível mínimo de estoques no sistema.